Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

Purkyňova 2933/2, 696 11 Hodonín

e-mail: vak@vak-hod.cz

www.vak-hod.cz

tel: 518 305 911, fax: 518 351 221

STANDARDY

PRO GEODETICKÁ MĚŘENÍ A ZPRACOVÁNÍ

_________________________________________________________________________________________

Obsah

I )  ÚVOD	2

II ) FORMA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	2

1. Všeobecné pokyny	2

2. Polohopisné situace	3

3.Vodovod a kanalizace	3

4. Měřené body	5

III ) TECHNOLOGICKÉ ROZVODY V OBJEKTECH	5

IV )  GEOMETRICKÉ PLÁNY	6

V )  POVINNOSTI  INVESTORA A ZHOTOVITELE	6

1. Investor	6

2. Zhotovitel stavby	6

3. Zhotovitel geodetického zaměření	6

VI )  ELABORÁT GEODETICKÉ DOKUMENTACE STAVBY	7

1. Dokumentace skutečného provedení	7

2. Geodetická dokumentace pro projekt	7

VII )  OSTATNÍ  DOKUMENTACE	8

VIII ) ZÁVĚR	8

PŘÍLOHA:

Tabulky atributů							.xlsx, .doc,

Tabulka barev	 						vak.tbl

Tabulka barev pro tisk						vaktisk.tbl

Knihovna fontů							font.rsc

Knihovny buněk pro vodovod a kanalizaci				vak.cel

Knihovny buněk pro polohopis					geo.cel

Knihovny buněk pro kladečské schéma				klad_sch.cel

Zakládací výkres							sjtsk.dgn	
Ukázkové výkresy						ukázky.dgn

# I )  ÚVOD

Úkolem této směrnice je stanovení jednotného způsobu zpracování geodetické dokumentace pro projektování a skutečné provedení staveb v působnosti VAK Hodonín, a.s.

Tato směrnice je závazná nejen pro všechny stavby v majetku VAK Hodonín, a.s. (rekonstrukce vodovodů, kanalizací a jejich přípojek jakož i ostatních vodárenských zařízení), ale i pro všechny stavby, které přejdou do správy naší společnosti. Pokud jsou některé skutečnosti, které nejsou postiženy v této směrnici, je nutné je uvádět v technické zprávě, případně i ve výkrese.

# II ) FORMA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

## 1. Všeobecné pokyny

Zaměření musí být provedeno vždy oprávněným geodetem. Výslednou dokumentaci je nutno předat ve formátu *.dgn.

1.1 Obecné podmínky pro mapování:

a) souřadnicový systém S – JTSK a výškový systém Bpv

b) 3.třída přesnosti mapování dle ČSN 013410

c) měřítko mapování 1:500

d) objekty na sebe musí navazovat (žádné přesahy a nedotahy-požívat tlačítka tentativu)

1.2 Zdrojový výkres SJTSK.dgn

Pro všechny účelové výkresy *.dgn  je předepsán jednotný zdrojový výkres (seedfile) sjtsk.dgn

(MU:m, SU:cm, cm na m 100, Pos Units na cm 10).

Zobrazení souřadnic je ve III.kvadrantu Kartézského souřadnicového systému s tím, že souřadnice y systému 
S-JTSK odpovídá záporné souřadnici x ve výkresu *.dgn a souřadnice x systému S-JTSK odpovídá záporné souřadnici y ve výkresu *.dgn.

1.3 Rozčlenění na účelové výkresy (kategorie)                            jméno výkresu

Účelová mapa polohopisné situace   (GEO)          		 XXXXXX_g.dgn

Vodovod                                            (VOD)          		 XXXXXX_y.dgn    ve správě VAK nebo obce

Kanalizace                                         (KAN)           	  	 XXXXXX_k.dgn    ve správě VAK

Kanalizace                                         (KAN)           		 XXXXXX_l.dgn     ve správě obce

Měřené a pomocné body                   (Body)            		 XXXXXX_b.dgn    /pro polohopis/

Elektro                                                                                        XXXXXX_e.dgn    /pro elektro/
Plyn							XXXXXX_p.dgn    /pro plyn/
Kabelové trasy, vzduch.atd				XXXXXX_o.dgn    /pro ostatní/
Kladečské schéma					 XXXXX_kl.dgn

Věcná břemena – vodovod				 číslo_rok_by.dgn

Věcná břemena – kanalizace				 číslo_rok_bk.dgn
Věcná břemena – polohopis			  	 číslo_rok_bg.dgn

Věcná břemena – elektro					 číslo_rok_be.dgn

Věcná břemena – plyn					 číslo_rok_bp.dgn

***podrobnosti v GIS-atributech…..xlsx ****

1.4 Popisy, texty

Velikosti i typy textů jsou uvedeny v tabulkách atributů. Texty by měly mít justifikaci centr nahoře, centr centr, centr dole, parametry dle tabulek atributů (čísla fontů= dle tabulky fontů font.rsc).

1.5 Všeobecné atributy

Veškeré prvky výkresu musí mít vlastnosti (properties):

- závislý na pohledu (neplatí pro výkres XXXXXX_B.dgn) (view dependent)

- nájezduschopný (snappable)

- nezamknutý (not locked)

- veškeré prvky musí být vykresleny v třídě primární (primary)

1.6 Barvy

Je nutné dodržet předepsaná čísla barev. Pro výkres polohopisná situace je použita paleta barev vak.tbl  (pro tisk použít tabulku vaktisk.tbl).

## 2. Polohopisné situace

2.1 obecně

Mapované území je v rozsahu uličního prostoru přilehlého k zařízení VaK Hodonín, a.s. V intravilánu je šířka mapového území cca 25 m. V extravilánu je šířka mapovaného území 50m na obě strany od os vodovodu.  V místech, kde je nedostatek jednoznačně identifikovatelných bodů pro okótování průběhu vodovodu, mohou být zaměřeny význačné body i za hranicí pruhu resp. mimo uliční prostor.

2.2 předměty měření

Jednotlivé položky, které rozlišuje mapa polohopisné situace, jsou obsaženy v tabulce atributů pro polohopis.

Základní náplní jsou:

- přední čela domů (boční stěny se naznačí kolmicí 5m dlouhou),vstupy do objektů

- ploty, které jsou součástí přilehlé uliční fronty bez kreslení podezdívek

- rozhraní silnice, chodníku, vjezdů

- břeh a popř. hladina vodního toku

- účelový popis domů (restaurace, čekárna, garáže, silo, atd.)

- účelový popis ostatních předmětů měření, příp. typů povrchů (les, asfalt, rampa, atd.)

- nadzemní znaky inženýrských sítí

- polohopisná lokalizace, tj. čísla popisná, orientační a názvy ulic

2.3 forma výkresu polohopisné situace

Zásady pro konstruování

- bodové značky

Pro bodové značky je nutno použít předepsanou knihovnu buněk geo.cel. Knihovna vychází ze značkového klíče ČSN 013411. Velikost buněk je v měřítku 1:500 (as=1). Buňky jsou typu grafik a musí být umisťovány absolutně, což zaručí dodržení atributů. Poznámka: Pokud je nutné použít značku, která nemá alternativu v předepsané knihovně, je možno ji umístit do vrstvy 58 nebo místo ní použít buňku 1.05 s textem hladiny 40, popř. 42.

- tloušťky (WT)

(viz. příloha GIS-atributy hlavní.xlsx)

- styly čar (LC)

styl 0 - pro objekty shora viditelné, mající průnik s terénem nebo na něm ležící

styl 2 - pro objekty shora viditelné, které nemají styk s terénem (mosty, převislé části budov...)

styl 4 - pro objekty shora neviditelné, které mají styk s terénem ( průjezdy v domech, objekty pod
                   nadjezdem...)

styl 7 - pro objekty shora neviditelné, které nemají styk s terénem (převislá část budovy pod nadjezdem)

## 3.Vodovod a kanalizace

3.1 obecně

- Veškeré sítě a objekty na nich budou zaměřovány v otevřeném výkopu zásadně před zasypáním. Zaměřují se všechny body vodovodní a kanalizační sítě, objekty na nich, lomové body, jednotlivá odbočení a křížení ostatních sítí včetně všech výšek. Podrobnosti viz. příloha GIS-atributy hlavní.xlsx.

- Značky, které se týkají vody, nebo kanalizace musí být umístěny ve výkrese vody nebo kanalizace a zároveň doplněny do polohopisu. Je nutné zároveň dodržet správné buňky.

- Názvy řadů a čísla šachet je nutné si vyžádat od projektanta stavby, zhotovitele stavby, popřípadě od pracovníků GIS v naší společnosti. Tyto se přiřazují pro zabránění duplicity v rámci obce a návaznosti na provozní a kanalizační řády jednotlivých sítí.

- Ve výkresech je nutné uvádět kompletní popisy: 
- sítě 		/názvy, materiál, DN, u plastů vnější rozměr x tloušťka stěny, délky, 
  u vodovodu hloubka uložení,…
- šachty 		/čísla šachet, výšky povrchu, dna, případně míst vtoku a odtoku
- hydranty	/popis a typu hydrantu, výšky…
- přípojky	/materiál,DN
- atd.

- Objekty většího rozsahu je nutné zaměřit vnitřním nebo vnějším obvodem (atypické šachty, OK apod..). Vždy je nutné zaměřit výšky všech vstupů a výstupů potrubí (polohově i výškově), případně udělat detail nebo řez. U OK je nutné zaměřit i přepadovou hranu. Pokud je přítok nebo odtok z těchto objektů mimo dno, je nutné změřit tyto skutečné výšky přítoků a odtoků.

- Je taktéž nutné označit místo napojení na stávající síť = graficky naznačit a označit textem „Stávající potrubí MAT a DN“.

- Není povoleno používat ve výkrese sdílené buňky, pomocné souřadnicové systémy, oblouky, složené řetězce a jiné nepovolené prvky.

- Všechny sítě i objekty na nich musí být zakresleny podle přesnosti pořízení.
(měřeno na potrubí, měřeno po zasypání, vytyčeno)

- Samostatné přípojky kratší než 20m může zaměřit zhotovitel stavby nejjednodušší geodetickou metodou - pásmem na 2 pevné body z uliční fronty. Ne kolmo na objekty. Tuto skutečnost je vhodné poznamenat v technické zprávě.

- Ve výkresech bude vloženo razítko zpracovatele s popisem.

- Součástí odevzdané dokumentace u vodovodu je taktéž kladečské schéma jejího rozvodu. Je nutno použít knihovnu buněk klad_sch.cel.

- U podchodů pod řekou, železnicí a v místech, kde je shybka, je nutný i příčný řez.

3.2 předměty měření

- trasa sítí a přípojek

- trasa se zaměřuje na ose potrubí

- trasu je nutno zaměřit tak, aby odchylka osy trasy mezi dvěma zaměřovanými body nepřesáhla  15cm  
(lomové body)

- hustota bodů v intravilánu min. 1 bod na 20m, v extravilánu 1 bod na 50m

- napojení a zaústění přípojky (hloubka a délka svislé části)

- redukce průměru DN

- změna materiálu

- počáteční a koncový bod trasy

(musí být zřetelný způsob ukončení - zaslepeno, hydrant, napojeno na stávající řad nebo šachtu apod...)

- technická zařízení na vodovodech a přípojkách

- chránička (koncové body)

- uzávěry (šoupě) - v ochozu a na trase měřeno na vřetenu uzávěru

- hlavní uzávěr (pokud je umístěn uvnitř objektu, zaměří se na zaústění přípojky do objektu a přípojka se graficky prodlouží o 2m za stěnu průniku, na konec přípojky se umístí příslušná buňka)

- orientační sloupek (není totožný s bodem trasy)

- ostatní zařízení podle tabulky vak.cel

3.3 forma výkresu vodovodu

Zásady pro konstruování

- bodové značky

Pro bodové značky je nutno použít předepsanou knihovnu vak.cel. Knihovna vychází ze značkového klíče. Velikost buněk je volena s ohledem na možnost kreslení dokumentace v měřítku 1:500. Buňky jsou typu grafik a musí být umístěny absolutně, což zaručí dodržení tabulky atributů.

- tloušťka (WT)

(viz. Tabulka atributů)

- styly čar (LC)

(viz. Tabulka atributů)

- způsob kresby

Zásadně se pro kresbu sítí používá typ lomená čára (line string). Při kreslení je nutné členit sítě na úseky. Úsek je definován jako část mezi dvěma uzly. Tomuto členění budou odpovídat i technické popisy.
Uzlem je:

- vstup do sítě

- ukončení sítě

- odbočka z řadu nebo propojené na jiný (ne napojení přípojky)

- změna materiálu vodovodu

- lom z jedné ulice do druhé

- změna dimenze

Upozornění: V žádném případě není přípustné zřetězení prvků (typ prvku č.12)

- kótování

U vodovodů i kanalizace nutno vynášet kóty  k nejbližším pevným bodům. Kótování rozvodných sítí provádět vždy ze dvou bodů (ne kolmo na prvek, LV=30,CO=0,WT=0 ).

## 4. Měřené body

jméno výkresu v  XXXXXX_b.dgn = pouze pro polohopis, 
- body vodovodu i kanalizace jsou součástí výkresů _y.dgn  a  _k.dgn

4.1 obecně

Ve výkrese jsou zaneseny všechny měřené body polohopisu a výškopisu, nadzemních znaků kanalizačního a vodovodního zařízení, PBPP a jejich popisy podle tabulky atributů.

4.2 forma zpracování

- popis bodů

Popis čísel měřených bodů povrchové situace a kanalizačního zařízení není nutné přečíslovat, podstatné je zachování vazby na čísla bodů v zápisnících podrobného měření. Toto je důležité pro snadnější vyhledávání a odstraňování případných chyb měření. Popis čísel měřených bodů výkresu *_b.dgn se skládá z max.pětimístného čísla. Číslování bodů je bez ohledu na klad mapových listů, směr mapování.

V rámci zakázky či obce je vhodné zabránit duplicitě.

Popis výšek je nutno umístit tak, aby justifikace byla vlevo dole a měřený bod reprezentoval desetinnou tečku. Uvádí se nadmořské výšky u bodů zaměřených před zasypáním. U bodů zaměřených po záhozu je možné uvést hloubku krytí v popisu relativních výšek. Informaci o hloubce krytí uvede zhotovitel stavby v kontrolní kresbě.

Hodnota nadmořské výšky bude zapsaná na 2 desetinná místa (jako desetinný oddělovač použít tečku).

# III ) TECHNOLOGICKÉ ROZVODY V OBJEKTECH

Pro tyto rozvody platí obecně stejná pravidla jako v předchozích bodech. Jedná se o rozvody uvnitř technologických celku jako ČOV, ÚV, VDJ apod. Do těchto rozvodů spadají vodovody, kanalizace, elektro, plyn, rozvody vzduchu a chemie atd. Tato data mají vlastní tabulku atributů. (viz. příloha GIS-atributy pro objekty a technologie.xlsx)

# IV )  GEOMETRICKÉ PLÁNY

Geometrické plány budou odevzdány vždy ve formátu .dgn i .pdf. Nedílnou součástí jsou i výkazy. Značení souborů je podle bodu 1.3 této směrnice. Výkaz .pdf je vždy potvrzen razítkem a podpisem. Není nutné v případě elektronického podpisu. Technické podmínky formátu .dgn viz. příloha GIS-atributy pro GP.xlsx.

K vyhotovenému geometrickému plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene je nutno dodat výpočet záboru pozemků věcným břemenem ve dvojím vyhotovení.( viz. příloha Výpočet záboru_vzor-xlsx)

Věcná břemena- šířky jsou individuální, podle DN potrubí a hloubky uložení.

# V )  POVINNOSTI  INVESTORA A ZHOTOVITELE

## 1. Investor

Investor předá projektantovi nebo zhotoviteli stavby, případně zhotoviteli geodetických prací, tuto směrnici, na které jsou předepsané knihovny značek a zdrojové výkresy. Dále předem specifikuje rozsah mapovacích prací, zvláště v případech, kdy je již k dispozici digitální mapa zájmového území. Investor nebo zhotovitel je povinen informovat se u pracovníka oddělení dokumentace o podkladech, které již VAK Hodonín a.s. vlastní.

Poznámka: Při využití starších digitálních podkladů se zaměření okolní situace redukuje pouze na zaměření identických bodů. Ty poslouží pro kontrolu přesnosti polohy zaměřovaného rozvodu vzhledem ke staršímu digitálnímu podkladu. Při tomto postupu může být investorem u zhotovitele geodetického zaměření objednána aktualizace starého digitálního podkladu.

Identické body se volí s touto preferencí:

- průčelí domu tak, aby byla zaměřena alespoň jedna stěna domu

- ploty (zaměřena alespoň jedna celá strana pozemku, rozhraní pozemku možno naznačit 5m dlouhou kolmici

- v extravilánu se náplň měření v podstatě nemění

Hustota je stanovena tak, aby na každých 100m trasy byly zaměřeny minimálně dvě průčelí domů nebo plotů. Investor je povinen respektovat případný požadavek projektanta na rozšíření náplně měření o atributy neoznačené v tabulce atributů písmenem z.

Pokud investor předem nespecifikuje zvláštní požadavky, je rozsah mapování definován v předchozích bodech tohoto technologického návodu.

Odpovědný představitel investora k převzetí dokumentace je technický dozor investora TDI. U staveb bez investorství VAK Hodonín, a.s. je určeným pracovníkem technický dozor provozovatele TDP, TDI resp. TDP zkontroluje věcnou a formální úplnost dokumentace a neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ji předá určenému pracovníku oddělení dokumentace ve VAK Hodonín, a.s.  Tento pracovník provede kompletní kontrolu provedení díla.

Poznámka: Doporučujeme provést kontrolu formální úplnosti u pracovníka dokumentace ještě před přejímkou

## 2. Zhotovitel stavby

Zhotovitel stavby je povinen odevzdat geodetickou dokumentaci zpracovanou podle tohoto technologického postupu. Pokud není schopen vyhotovit geodetickou dokumentaci vlastními silami, zajistí si ji u subdodavatele. Tomu musí poskytnout tento technologický návod a předepsané knihovny buněk a zdrojové výkresy.

Zhotovitel stavby je povinen předávat geodetovi trasu k zaměření osobně a každý měřičský výjezd geodetů na stavbu zaznamenat do stavebního deníku. Zhotovitel stavby předává geodetovi podklady pro rozlišení vodovodních nebo kanalizačních zařízení a podklady pro popis s čísly popisnými, orientačními, případně parcelními. Na kontrolní kresbě kontroluje a potvrzuje správnost relativního umístění trasy, všech technických objektů stavby a jejich popisů v mapě.

## 3. Zhotovitel geodetického zaměření

Zhotovitel geodetické dokumentace je povinen ji vyhotovit podle tohoto technologického postupu. Doklad VAK Hodonín a.s. o převzetí díla nezbavuje geodeta záruky za absolutní umístění mapy povrchové situace a vodovodu čí kanalizace v předepsaných souřadnicových a výškových systémech. Zodpovídá za formální a věcnou úplnost dokumentace, především výkresů *.dgn tak, aby odpovídaly stavu potvrzenému zhotovitelem stavby na kontrolní kresbě. V případě formálních nedostatků zjištěných kontrolou je povinen upravit dokumentaci do předepsané formy zdarma. V případě nedostatků věcné úplnosti nad rámec stavu potvrzeného zhotovitelem stavby na kontrolní kresbě, upraví nedostatky za úhradu.

# VI )  ELABORÁT GEODETICKÉ DOKUMENTACE STAVBY

## 1. Dokumentace skutečného provedení

Elaborát geodetické dokumentace skutečného provedení stavby TDI resp. TDP bude při přejímce stavby vyžadovat tyto části elaborátu:

1) Technická zpráva ( 2x ) vytištěná na papíře A4

2)  CD s následujícími soubory:

a) seznam souřadnic a výšek bodů PBPP v textovém tvaru (txt, doc, xls)

b) seznam souřadnic a výšek podrobných bodů vodárenských zařízení (txt, doc, xls)

c) seznam souřadnic a výšek bodů polohopisné situace v textovém tvaru.

(číslování musí odpovídat číslům v zápisnících a především číslům ve výkresech rozvodů)
     Hodnota nadmořské výšky i všech uvedených souřadnic XYZ bude zapsaná na 2 desetinná místa
     (jako desetinný oddělovač použít tečku). Bude taktéž uvedeno v záhlaví:
     - popis akce, název stavby, zhotovitel, datum měření, kontakt

d) soubory účelových výkresů *.dgn.

e) technická zpráva – do technické zprávy uvádějte vždy způsob zakreslení přípojek 
                                  ( měřením, z kamery, dokumentace, pracovník na stavbě aj...) Pokud je Mat a DN
                                    přípojek shodný u celé zakázky – stačí napsat zde )

f) na CD bude popis s názvem akce a zhotovitele + datum.

g) u vody je nedílnou součástí i kladečské schéma

3) Seznam souřadnic a výšek podrobných bodů vodárenských zařízení (1x) vytištěný na papíře A4 a bude opatřen razítkem a podpisem geodeta s úředním oprávněním výsledků zeměměřických činností dle zákona 200/1994 Sb. par.13 odst.1.c).

4) Kontrolní kresby dokumentace na papíru v měřítku 1:500 (2x). V kontrolní kresbě musí být nejméně dva body označeny souřadnicemi (rohy budov, nebo křížky hektarové sítě), označení k severu, hektarová síť. Každá kresba musí být opatřena razítkem a podpisem geodeta s úředním oprávněním výsledků zeměměřických činností dle zákona 200/1994 Sb. par.13 odst.1.c). Kreslí se okótovaný průběh trasy.

5) Přehled celkové situace (1x). Pro rychlou orientaci a okamžité posouzení návaznosti bude předán

zákres situace, který bude obsahovat minimálně obrysy budov, linie vodovodu či kanalizace a klad listů map 1:500.

## 2. Geodetická dokumentace pro projekt

Elaborát geodetické dokumentace pro projekt bude předán investorovi.

1) Technická zpráva (1x) vytištěná na papíře A4.

2) CD s následujícími soubory (1x)

a) seznam souřadnic a výšek bodů PBPP v textovém tvaru. Obsahuje seznam všech stanovisek použitých pro měření a bodů použitých pro připojení.

b) soubory účelových výkresů *.dgn.

c) technická zpráva

Pokud jsou některé skutečnosti, které nejsou obsaženy ve směrnici, je nutné je uvádět v technické zprávě i ve výkrese (např. přípojky v době měření nejsou k dispozici, vrch šachty nebyl - komunikace není dokončena a pod....) Do technické zprávy uvádět, kdo poskytl informace - o zasypaném průběhu, mat, DN apod.

# VII )  OSTATNÍ  DOKUMENTACE

Pro technologická schémata, podélné profily, studie, elektro schémata a další technickou dokumentaci, která není obsažena touto směrnicí, platí vždy obecná zásada kreslení všech objektů do samostatných vrstev: rozvody, buňky, texty objektů, popisy, kóty, obrysy strojů a zařízení, obrysy budov, tabulky atd.

# VIII ) ZÁVĚR

Směrnice je závazná pro všechny organizace, které budou zpracovávat a zaměřovat vodárenská zařízení v působnosti VAK Hodonín, a.s. Tato směrnice je rovněž závazná pro všechny složky při jednání se zhotoviteli stavebně - montážních a geodetických prací.

Výše uvedené zásady jsou závazné pro všechny nové stavby. Jsou rovněž obecně platné i pro přímý převod stávající dokumentace do digitální formy. Nedílnou součástí směrnice jsou tabulky barev, atributů, zakládací výkres SJTSK.dgn a soubory knihoven buněk *.cel a *.cdx.

V případě nejasností či potřebě doplnit údaje kontaktujte určeného pracovníka GIS ve VaK Hodonín, a.s.

(Marek Měchura  518 305 945 ) také možno na e-mail  marek@vak-hod.cz

***********************************************************************************************

## Doplnění směrnice VAK Hodonín, a.s.

Veškeré značky, které se týkají vody, nebo kanalizace musí být umístěny ve výkrese vody nebo kanalizace a zároveň doplněny do polohopisu.

Je nutné zároveň dodržet správné buňky. Některé se liší - šoupátko pro polohopis je jiná značka než ve výkrese vody = určení podle knihovny buněk pro jednotlivé výkresy (viz. směrnice a atributy).

Ve výkresech je nutné uvádět kompletní popisy a objekty - materiál, DN, průběh, přípojky, šachty, hydranty, komory atd.

Ve výkresech bude uloženo razítko zpracovatele s popisem. Bude přiložena technická zpráva s popisem.

Pokud jsou některé skutečnosti, které nejsou postiženy ve směrnici, je nutné je uvádět v technické zprávě i ve výkrese (např. přípojky v době měření nejsou k dispozici, vrch šachty nebyl - komunikace není dokončena apod.)

Do technické zprávy uvádět, kdo poskytl informace - o zasypaném průběhu, mat, DN apod.

Materiály a DN uvádět i u přípojek.

Častá chyba -pokud je potrubí měřeno po zasypání, neuvádět do popisu _g ( znamená to měřeno na potrubí ). Taktéž značka měřeného bodu má jinou barvu.

Voda

- u hydrantu vždy zakreslit napojení k potrubí –  WT-0, LV, CO – jako u hydrantu

- hydrant (buňku) vždy kreslit kolmo na potrubí

- potrubí by mělo vždy něčím končit – hydrant, šoupátko, zaslepeno…pokud něco jiného- 
  vždy uvádět (vypsat)

- objekty na sebe musí navazovat (žádné přesahy a nedotahy )

- pokud se potrubí jen kříží a není propojeno (zakreslit značku nebo popsat)

- šoupátka a uzávěry jsou rozděleny samostatně na řadech, přípojkách, hydrantech - nové buňky
- popis šoupátka (Š) umístit vždy ve směru buňky (ne kolmo na ni) a ve směru potrubí, na kterém 
  je umístěna

- značka napojení přípojky není nutná

- dodržet vždy souvislosti při měření (pokud změříte nějaké změny- posuny, musím je někde navázat na předchozí potrubí a neskončit někde v prázdnu)

- výškově měřit veškeré objekty na síti - hydranty, šoupátka, šachty atd.

U atypických šachet uvádět :

obrysy šachty

hloubka - dno i poklop

Změny voda -

(buňky jsou v knihovně vak.cel)

| nové typy šachet: značka popis | nové buňky: |
| --- | --- |
| V.VMS - vodoměrná VMŠ V.VSR - redukční VŠRe V.VSA - armaturní VŠAr V.VSV - vzdušníková VŠVz V.VSK - kalníková VŠKa | V.25 - uzávěr na hydrantu + popis (V.UH ) V.26 - uzávěra na přípojce + popis (V.UP ) V.27 - zaslepeno – na konci potrubí (V.Za ) V.UH - popis uzávěr na hydrantu V.UP - popis uzávěr na přípojce V.Za - popis zaslepeno |